附件：

（1）、多功能真空浓缩收膏机

技术参数及特点描述

1、电压：AC220V

2、功率：5000W

3、容量：20000ml-50000ml

4、尺寸：1000×530×1800（mm）

5、重量：205kg

6、真空率：-0.09Mpa

7、真空浓缩速度可达4000-6000ml/小时，浓缩平均速度：5000ml/h

8、具有高温密闭煎煮功能，更有利于药物成分的溶出，实现无味煎药。

9、兼具压力、无压力煎煮功能，且具备搅拌功能，可充分提取药物有效成份。

10、具有低温提取功能，适用于特殊药材（指不适用高温煎煮的药材），可防止焦糊。

11、可以实现制膏、制粉功能。

12、水冷式冷却方式，冷却效果更佳。

13、电动挤压，实现药渣药液自动分离，并具有过压保护功能。

14、多功能控制，具有100小时预约、自身过热保护防干烧功能、自我诊断功能。

15、可真空负压蒸馏煎药，可用作高倍浓缩机。

16、可配膏体包装机。

17、生产厂家需通过ISO9001质量认证和ISO13485认证、CE认证。

18、生产厂家具备生产中医诊疗设备资质

多功能真空浓缩收膏机配置清单

1、不锈钢主机1台

2、使用说明书、合格证、保修卡1套

3、Φ16硅胶输液管	2米1根

4、布药袋2个

5、不锈钢真空桶1件

6、橡胶真空桶密封圈2个

7、不锈钢多孔桶1件

8、金属软管	1.5米1根

9、分离桶盖密封橡胶圈2个

10、不锈钢丝分离桶盖1件

11、不锈钢药钩1把

（2）膏体包装机

技术参数及特点描述

1、包装量：10-50ml。

2、包装速度：每分钟7-9袋。

3、适用于粘稠液和膏方包装。

4、包装温度、包装袋数自动显示、封合温度数字化控制。

5、全自动计量、灌装、封合、切断等。

6、生产厂家需通过ISO9001质量认证和ISO13485认证、CE认证。

7、生产厂家具备生产中医诊疗设备资质。

8、包装精度误差：≤±0.6g

9、齿轮泵包装量准确稳定。

10、膏方加热控制功能。

膏体包装机配置清单

1、不锈钢主机1台

2、使用说明书、合格证、保修卡1套

3、Φ25mm（外）pvc排水软管	1根

4、硅胶冷凝管	3米1根

5、通用碳钢卡箍1个

6、橡胶真空桶密封圈2个